При осмотре установлено:

Кузов, кабина: Коррозия дверных проемов кабины, крыльев, днища кабины.

Ходовая часть: Внутренняя коррозия   деталей рамы, износ проушин крепления передних и задних рессор.

Двигатель: не развивает полной мощности из-за износа цилиндропоршневой группы, дымит, увеличенный расход масла, давление в системе смазки двигателя ниже минимально допустимого 0,5 кгс/см2, течь масла через сальниковые уплотнения двигателя.

Электрооборудование: Высыхание электропроводки, потеря эластичности окисление контактов.

Отсутствие АКБ.

Рулевой механизм: Люфт рулевого колеса превышает предельно допустимое значения, течь масла через сальниковые уплотнения рулевого механизма.

Трансмиссия: течь масла через сальниковые уплотнения в хвостовике заднего моста, люфт в шлицевой части карданного вала.

Автомобиль не эксплуатировался с 2020 года.

Тормоза: Потеря эффективности рабочей тормозной системы.  Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства.