Паспорт безопасности материала

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА И ПОСТАВЩИКА

Название продукта: Анионный полиакриламид

Химические названия и синонимы: Флокулянт; Полиэлектролит

Рекомендуемое применение химического вещества: Очистка воды; производство бумаги; обезвоживание осадка; бурение; добыча полезных ископаемых; загуститель; стабилизация дорожного покрытия и т.д.

Номер CAS: 9003-05-8

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ

Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с пунктом (г) Правила 29 CFR 1910.1200:

Не классифицирован.

Элементы маркировки СГС

Маркировка в соответствии с пунктом (е) Правила 29 CFR 1910.1200:

Символы опасности: Отсутствуют

Сигнальное слово: Отсутствует

Указания на опасность: Отсутствуют

Указания на меры предосторожности: отсутствуют

Другие опасности

Намокшие водные растворы или порошки делают поверхности чрезвычайно скользкими.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

| № стандарта CAS | Химическое название | Вес % |
| --- | --- | --- |
| 9003-05-8 | Сополимер акриламида и акрилата натрия | ≥90 |
| 7732-18-5 | Вода | <10 |

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При попадании на кожу: Промойте загрязненный участок чистой водой.

Загрязненную одежду следует постирать перед повторным использованием.

При попадании в глаза: Промойте глаза большим количеством чистой воды. При появлении раздражения немедленно обратитесь к врачу.

5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Температура вспышки: Отсутствует

Температура самовоспламенения: Нет данных.

Пределы воспламеняемости в воздухе (%): Нет данных.

Средства пожаротушения

Подходит: Используйте средства пожаротушения, подходящие для окружающей среды.

Не подходит: Неизвестно.

Опасные термические продукты

Продукты разложения: Оксиды углерода и азота.

Специальные защитные средства

Снаряжение для пожарных: Пожарные должны носить полную защитную одежду, включая автономные дыхательные аппараты.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Меры предосторожности для персонала: Носите соответствующее защитное снаряжение. Влажный продукт и водные растворы продукта очень скользкие.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды: Не допускать попадания концентрированных растворов в канализацию или ручьи, при необходимости перекрыть дамбу.

Процедура очистки: Смести или зачерпнуть сухой материал и поместить в соответствующий контейнер. Впитать водные растворы сухим инертным материалом, таким как глина, и поместить в соответствующий контейнер для отходов. После того, как большая часть материала будет очищена, очистить место теплой водой с мылом.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение: Только для промышленного использования. Осторожно обращаться с контейнерами и открывать их. Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду. Не принимать внутрь. Держать контейнеры закрытыми, когда они не используются. Беречь от физических повреждений. Использовать соответствующие средства защиты персонала.

Хранение: Хранить в сухом прохладном месте. Хранить в соответствии с надлежащей производственной практикой. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от физических повреждений.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Индивидуальная защита

Руки: При работе с продуктом не следует использовать респиратор.

Средства индивидуальной защиты

Средства защиты органов дыхания: Использовать перчатки, подходящие для работы или выполняемой задачи.

Рекомендуемые материалы: ПВХ, винил или резина.

Глаза: При возникновении опасности заражения следует использовать защитные очки. Рекомендуется использовать защитные очки для защиты от химических веществ; также надевайте защитную маску для лица, если существует опасность попадания брызг.

Кожа: Следует избегать контакта с кожей, используя подходящую защитную одежду, перчатки и обувь, подобранные с учетом условий использования и потенциального воздействия. Необходимо учитывать как долговечность, так и устойчивость к проникновению.

Другие личные средства защиты

Меры предосторожности: Убедиться, что станции для промывки глаз и защитные душевые расположены в непосредственной близости от рабочего места.

Технические средства контроля: Местная вытяжная вентиляция, необходимая для поддержания уровня облучения в допустимых пределах.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: Порошок

Внешний вид: Белый или не совсем белый

Запах: Слабый

Давление паров: Нет данных

Плотность паров: Нет данных

Вязкость: См. технические характеристики

Температура плавления/диапазон температур °C: Нет данных

Растворимость в воде: Полностью растворим, но растворяется очень медленно.

Насыпная плотность: Около 0,6-0,8

Температура вспышки (С): Нет данных

Содержание ЛОС: Нет данных

Молекулярный вес: См. технические характеристики

РН (0,1%): 6,0-9,0

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стабильность: Продукт стабилен, не происходит опасной полимеризации.

Условия, которых следует избегать: Высокие температуры.

Материалы, которых следует избегать: Сильные щелочи, такие как гидроксид натрия, могут вызывать выделение аммиака.

Продукты разложения: При высоких температурах при разложении могут выделяться оксиды углерода и азота.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные пути воздействия

Попадание внутрь: Может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.

Попадание на кожу: Может возникнуть легкое или умеренное раздражение. Длительный или повторный контакт может привести к обезжириванию и высыханию кожи. Длительный или повторный контакт может вызвать дискомфорт и местное покраснение.

Вдыхание: Вдыхание паров, тумана или пыли продукта может вызвать раздражение дыхательной системы. Может вызвать раздражение полости рта, носа и горла.

Попадание в глаза: Может вызвать раздражение глаз; Может вызвать легкое или умеренное раздражение глаз.

Дополнительная информация: Длительный и повторяющийся контакт с кожей может вызвать обезжиривание и высыхание кожи, что приводит к раздражению кожи и дерматиту.

Острая токсичность

Острая пероральная LD50: Пероральная LD50 (крыса) > 5000 мг/кг

Острая кожная LD50: Нет данных.

Острая при вдыхании LC50: Нет данных.

Канцерогенность

Акриламид, предположительно, является канцерогеном для человека.

Комментарий о канцерогенности: Дополнительная информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность / Тератогенность / Эмбриотоксичность / Мутагенность: отсутствует.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экотоксичность для водных организмов

По результатам тестирования соответствующего гранулированного продукта на радужной форели (Oncorhynchus mykiss) ожидается, что его токсичность составит >450 мг/л.

Дополнительная информация:

Биоаккумуляция: Не ожидается, что продукт будет подвергаться биоаккумуляции.

Стойкость и разлагаемость: Не поддается биологическому разложению.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы от остатков/неиспользованные: Утилизируйте как специальные отходы в соответствии с местными и национальными правилами.

Загрязненная упаковка: Пустые контейнеры следует перерабатывать или утилизировать на

проверенном предприятии по переработке отходов.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Не классифицируется как опасный материал по смыслу правил транспортировки. Не представляет опасности для воздушных, морских и автомобильных перевозок.

Европейское соглашение о международной наземной перевозке опасных грузов (ADR) Международные правила перевозки опасных грузов по железным дорогам (RID):

Не ограничено правилами ADR.

Международный морской кодекс по опасным грузам (IMDG):

Не ограничено правилами IMDG.

Технические инструкции Международной организации гражданской авиации (ICAO-TI) и Правила перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA-DGR):

Не ограничено правилами IATA.

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт не является опасным изделием и не нуждается в маркировке, в соответствии с Директивами ЕС с внесенными в них поправками.

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящем ПБМ обобщены знания Bluwat Chemicals об опасности выбранного вещества для здоровья и безопасности, а также о том, как безопасно обращаться с выбранным веществом на рабочем месте.

Каждый пользователь должен ознакомиться с ПБМ и рассмотреть информацию в контексте того, как выбранное вещество будет обрабатываться и использоваться на рабочем месте, включая его применение в сочетании с другими веществами.

Версия: январь, 2024 г.